废旧化学品和废液处置及清运计划

实验室产生的废液废物属于国家规定的危险废物，尤其是有毒的以及一些有机废液，随意排放将会对环境造成污染，属于违法行为。根据《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险化学品安全管理条例》等法律规定，各实验室产生的废旧化学品、废液应统一处理，任何个人不得随意丢弃、排放。

本单位废旧化学品和废液的处置有两套运作系统。其一，废旧化学品及高浓度废液由各实验室收集，可以暂存在地下室出口旁的房间内，最后由学校实验室与设备管理办公室每半年定期请具有相关资质的环保公司代为处理，处理费由学校缴纳。其二，低浓度废液及初级洗刷废液（含有放射性物质的废液除外）由本单位自建废液处理系统统一处理，收集和倾倒工作由各实验室完成。倾倒废液口在B栋一楼卫生间标识处，废液处理系统地下操作间的具体位置在海洋楼后靠海草坪下，两者之间以管道连接。处理后的系统出水排入城市污水管道系统。

各实验室废旧化学品和废液收集、储存、集中处理的要求如下：

- 废旧化学品必须装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，各实验室集中放置在纸箱或木箱内。

- 废旧化学品盛装容器必须完好无损（具有密封盖），容器材质满足相应的强度要求，容器材质和衬里与危险废物不能相互反应。若为玻璃容器，请用纸皮或塑料间隔，避免容器之间的碰撞。

- 高浓度废液必须分类盛装，具体废液分类原则附在文后，特别注意不同类型的废液之间的混合，避免发生化学反应。

- 高浓度废液盛装容器必须具有良好的密封性和惰性，避免溶剂挥发及腐蚀容器。

- 盛装危险废料的直接包装容器上必须粘贴标签，标注内容包括：中文化学名称（混合物标注主要废物名称）、危险情况、禁忌物。使用盛装容器原有标签，需保证标签不易脱落、文字清晰，标签标识与容器内危险废物一致。

- 危险废物贮存设施，必须设置清晰的警示标志及防护设施。贮存场所避免高温、日晒、雨淋及妨碍走道。

- 对于容器有破损或盖子损害，或未达半桶的废液不予清运。

厦门大学环境科学研究中心

近海海洋环境科学国家重点实验室（厦门大学）

2008.10.27

附件：废液分类原则

实验室废液分类类别

| 类别 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| A.酸性废液 | pH≦7 | 硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、硼酸、无机盐 |
| B.碱性废液 | pH≧7 | 氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠、氨水… |
| C.含铬废液 | 含六价铬之化合物 | 重铬酸钾、铬酸钠、铬酸钠… |
| D汞系废液 | 含汞之废液 | 金属汞、无机汞及有机汞 |
| E.重金属废液 | 毒性较大之重金属 | 含镉铅砷铜锰钴镍铬锑硒铍钯钡亚铅等 |
| F.氧化还原废液 | 具氧化还原反应能力之废液 | 过氯酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、高锰酸盐、双氧水、亚硫酸氢钠、亚硝酸钠等 |
| G.氰系废液注1 | 含CN，需保存于碱性环境(pH＞10.5以上) | 氰甲烷(乙腈)、氰化钾、氰化钠 |
| H.其它特殊废液 | 特殊实验废液 | 水玻璃、COD强酸废液、叶脉书签强碱废液等 |
| O1.一般有机废液 | 不含Cl的有机废液 | 醇、酮、酯、醛、烷、烯、醚、苯等 |
| O2.含氯有机废液 | 含有Cl的有机废液 | 脂肪族卤素类化合物(如：二氯乙烷、三氯甲烷、四氯化碳….)及芳香族卤素类化合物(如：氯苯、苯甲氯…) |

*：混合性废液应倒入那一类废液桶呢？考虑先后顺序如下：

是否含氯

O2

是

O1

是否含有机溶剂

是

否

G

否

D

C

E

H

是否为特殊实验废液

否

是

是

F

否

是否含氰化物(CN)

是否含汞银(Hg、Ag)

是否具氧化还原性

是否含铬(Cr)

是否含重金属

酸碱废液

是

否

否

是

是

否

B

A

pH＞7

是

否

注意：废液pH值＞10.5

注意：与硝酸不相容，会产生剧烈或爆炸性反应

注意：与强酸不相容，会产生剧烈或爆炸性反应

注意：与有机物、还原剂不兼容，会产生剧烈或爆炸性反应

注意：应避免与易氧化物质接触

注意：废液pH＞8较安定

注意：与强酸、氧化还原物质不相容